PC/Flexnet

3.3G

Gunter Jost GK7WJ

Mais c’est facile !

Installer un node Packet Radio 1200Bds , 9600Bds ou au dessus...

Introduction :

Ce document est un guide de démarrage qui pas à pas va vous familiariser avec l’environnement Flexnet sur PC, du clavier à l’émetteur.

Ceci n’est PAS le manuel de PC/Flexnet, juste un récapitulatif destiné à la mise en œuvre rapide d’un node PC/Flexnet avec un minimum de connaissances en informatique, et à décrire une procédure d’installation simplifiée.

Dans la première partie vous réunirez les différents éléments nécessaire à la mise en œuvre d’un système PC/Flexnet complet, puis dans la deuxième partie vous mettrez en route pour la première fois un système PC/Flexnet, en enfin vous vous familiariserez avec les commandes du système Flexnet, comme SysOp et comme utilisateur.

En annexe la liste des commandes et leur différents paramètres, et enfin une bibliographie des documentations.

- Réunir matériel et logiciel pour réussir son installation

Le PC

- Pour le choix du PC il faut distinguer plusieurs utilisations, à chacune sa configuration :

- Quelques exemples pour mieux cerner les besoins :

- Un simple (mais efficace !) node avec 2 voies jusqu'à 9600Bds => 286 - 640Ko RAM

- Un simple node avec 4 7voies 1200Bds => 286 - 640Ko RAM

- Un simple node avec 4 voies USCC <9600Bds => 286 - 640Ko RAM

- Un node avec plus de 2 voies, un serveur de converse ou un Cluster => 386 - 1Mo RAM

- Un node avec 2 à 4 voies et un terminal type TSTHost, GP, BCT... => 386 - 2Mo RAM

- Un "client (TCP/IP)" sous Windows 95 avec 4 voies USCC => 486DX2 ou mieux...

- Ces configurations sont recommandées pour un fonctionnement efficace sans étranglements dus à la machine, avec des voie EZKit, Baycom, USCC... Elles ne s’appliquent pas au modem Sound Blaster, très gourmand en ressources système. On peut faire tourner 2 voies avec 2 Baycom 1200Bds sur un PC XT, mais il ne faudra pas s’attendre à des miracles ;-)

- Le(s) Modem(s)

- Les Modems suivants sont supportés par PC/Flexnet :

| - Modem | - Vitesse | - Connexion | - Nom du fichier | - Voies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TNC2 (nécessite EPROM 6PACK) | - 1200 | - Série | - 6PACK | - <8 |
| - Baycom 3105 ou 7911 | - 1200 | - Série | - SER12 | - 1 |
| - USCC<4 | - >56000 | - ISA | - USCC | - <4 |
| - USCC<8 | - >56000 | - ISA | - USCC | - <8 |
| - PAR96 | - <9600 | - // | - PAR96 | - 1 |
| - DG1SCR DSP Board | - <9600 | - Série | - DG1SCR | - 1 |
| - Carte son à base de DSP Type PSA | - <9600 | - ISA | - PSADRVR | - 1 |
| - Carte son Type Sound Blaster | - 1200 | - ISA/PCI | - SBLAST | - 1 |
| - Système VANESSA (DL & CH) | - >19k2 | - Série | - VANPC15A | - <8 |
| - Kit DSP Texas DSK320C2x | - <9600 | - Série | - DSKC26 | - 1 |
| - Kit DSP Texas DSK320C5x | - <9600 | - Série | - DSKC50 | - 1 |
| - Carte son Type Win. Sound System | - <9600 | - ISA | - WSS | - 1 |
| - Modem YAM | - <9600 | - Série 16550 |  | - 1 |
| - Cartes SCC (ATEPRA, OPTO, etc.) | - >56000 | - ISA | - XSCC | - <8 |
| - Kit DSP Analog Devices EZKit Lite | - <9600 | - Série 16550 | - EZKIT | - 2 |
| - Modem PICPAR DF9IC | - <9600 | - // |  | - 1 |
| - Baycom EPPFLEX | - >9600 | - // EPP |  | - 1 |
| - TNC en KISS (fonctionne sous reserves) | - Voir doc | - Série | - KISS | - 1 |

- (cette liste est en évolution permanente, voir sur Internet les nouveautés)

- Ou pour relier le node à un BBS, un autre node, un Cluster...

| - Lien | - Vitesse | - Connexion | - Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ethernet | - 10Mb/s | - Ethernet | - IP-PacketDriver, Novell IPX |
| - Parallèle | - 115200 | - // | - Quand tous les ports série sont pris... |
| - Série | - 38400 | - Série | Lien KISS pour connexion RMNC, PC, ... |

- Et encore :

| - Lien | - Vitesse | - Connexion | - Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| - AXPDDRV | - - | - Interne | - Driver AX25-TCP/IP |
| - LPBCK | - - | - Interne | - Lien interne pour vérifier son système |
| - Dummy | - - | - Interne | - Pour créer une voie factice (essais ou maintenance) |

Le(s) TX

Tout TX supportant le packet ... ;-)

Pour le 1200Bds AFSK, à peu près tous les postes font l’affaire, pourvu qu’ils soient bien réglés (bonne fréquence centrale, excursion 3.5KHz, Bande passante RX suffisante, aérien dégagé).

Pour le 9600Bds et au dessus (FSK en général) les contraintes sont différentes. Renseignez-vous sur les capacités de votre TX à trafiquer en 9600Bds, je vous incite à consulter les articles passés sur le sujet disponibles en FRPA auprès du groupe GRAFLEX (coordination des sysops FRPA de nodes Flexnet), sur le BBS F6GAL, ou votre sysop local (entre autres).

Configurer pour la première fois un node PC/Flexnet

Description et liste des fichiers nécessaires et indispensables au fonctionnement d’un node :

(ne sont pas inclus les drivers de modems dans cette liste).

| Nom du Fichier | Signification | Remarque |
| --- | --- | --- |
| MH.FPR | Liste des Station entendues | Supprimer ce fichier avant la première utilisation |
| A.FPR | Actualités pour les utilisateurs | Exemples de fichiers .FPR en annexe |
| I.FPR | Informations pour les utilisateurs | Exemples de fichiers .FPR en annexe |
| C.FPR | Texte de connexion pour tous les utilisateurs | Exemples de fichiers .FPR en annexe |
| L.FPR | Texte de connexion ajouté aux utilisateurs locaux (connectés en direct) | Exemples de fichiers .FPR en annexe |
| H.FPR | Texte d’aide pour les utilisateurs | Exemples de fichiers .FPR en annexe |
| B.FPR | Texte des balises du nodes port par port | Exemples de fichiers .FPR en annexe |
| LOADFLEXBAT | Fichier de lancement de PC/Flexnet | Voir le chapitre Loadflex.bat |
| S.FPR | Chemin de recherche (liste des adjacents) | Voir la documentation sysop à ce sujet |
| FLEXNET.EXE | Programme Flexnet (voir chapitre Loadflex.bat) | Fichier de début d’activation de la couche Flexnet |
| FLEX.EXE | Programme Flexnet (voir chapitre Loadflex.bat) | Fichier d’activation de la couche Flexnet |
| FLEXDIGI.EXE | Programme node Flexnet (voir chapitre Loadflex.bat) | Attention : vous devez vous enregistrer auprès de F5PJE ou DK7WJ pour utiliser ce fichier (gratuit) |
| SYSNUM.EXE | Programme pour modifier le mot de passe du node |  |
| FLEXNET.FPR | Fichier contenant les paramètres de FLEXDIGI | Supprimer ce fichier avant la première utilisation. |

Principe de fonctionnement :

Considérez PC/Flexnet comme un gros sandwich, ou comme un jeu de construction, on empile différents modules pour avoir la configuration désirée, toujours selon le même schéma :

| Début d’activation PC/Flexnet | FLEX |  |
| --- | --- | --- |
|  | DRIVER (exemple SER12.EXE) |  |
|  | DRIVER (exemple USCC.EXE) |  |
|  | DRIVER (exemple EZKIT.EXE) |  |
|  | FLEXDIGI |  |
| Fin d’activation PC/Flexnet | FLEXNET |  |
| A ce niveau le node PC/Flexnet fonctionne déjà |  |  |
|  | APPLICATION (exemple TFEMU.EXE) |  |
| On y ajoute des fonctionnalité (applications) supplémentaires. | APPLICATION (exemple CONVERS.EXE) |  |

Une fois compris ce schéma global, nous allons pouvoir passer à l’explication du fichier LOADFLEX.BAT qui lance tout le logiciel PC/Flexnet.

Comment lancer PC/Flexnet (le fichier LOADFLEX.BAT) :

Il ne s’agit pas ici de recopier le manuel original de PC/Flexnet (que je vous recommande de lire dès que possible) mais de voir comment s’y retrouver rapidement.

Exemple de fichier Loadflex.bat :

| SET FLEXNET=C :\PCFLEX | Variable indispensable |
| --- | --- |
| LH FLEXNET 20 | Charge Flexnet avec 20Ko de RAM de fonctionnement |
|  | (20Ko représente une valeur raisonnable pour 5 voies) |
| LH SER12 1 | Charge le driver pour modem Baycom sur le port COM1 |
|  | La voie Baycom COM1 aura le numéro 0 sous PC/Flexnet |
| LH USCC | Charge le driver pour carte USCC (modèle 4 voies par ex.) |
|  | Les 4 canaux de la carte auront les numéros 1, 2, 3 et 4 sous PC/Flexnet |
| LH EZKIT 1 | Charge le driver pour le Kit EZKIT sur le port COM1 |
|  | Les 2 canaux du Kit auront les numéros 5 et 6 sous PC/Flexnet |
| LH FLEXDIGI | Lancement de la fonction DIGI (node) |
| LH FLEX | Active PC/Flexnet avec tous les drivers lancés depuis le lancement de FLEXNET.EXE |
| FSET MODE 0 1200C | Change les paramètres de la voie 0 (Baycom) et passe en mode |
|  | 1200Bds avec DCD Soft (Squelch ouvert) |
| FSET TXD 35 0 | Change les paramètres de la voie 0 (Baycom) et passe le |
|  | TXDelay de la voie 0 à 35ms |
| FSET MODE 1 1200DC | Change les paramètres de la voie 1 (USCC port 1) et passe en mode 1200Bds en full-duplex avec DCD-Soft (Squelch ouvert) |
| FSET TXD 35 1 | Change les paramètres de la voie 1 (USCC port 1) et passe le |
|  | TXDelay de la voie 1 à 35ms |
| LH TFEMU | Lancement de l’application TFEMU pour pouvoir utiliser TSTHost ou un autre logiciel utilisant TFPCX. |
| BCT F1EFQ | Lance le terminal BCT avec les paramètres pour F1EFQ |
| FLEX /U | Décharge PC/Flexnet de la mémoire du PC. |

Procédure d’installation pas à pas :

- Créer un répertoire PCFLEX sur le disque dur C

- Copier tous les fichiers PC/Flexnet dans le répertoire C:\PCFLEX

- Effacer les fichiers MH.FPR et FLEXNET.FPR

- Créer son fichier LOADFLEX.BAT selon ses besoins sur le modèle ci-dessus

- Exécuter LOADFLEX.BAT à partir du répertoire C:\PCFLEX

- Répondre Y à la question « File FLEXNET.FPR does not exist, Create (Y/N) ? »

- Une fois que BCT est lancé (même interface que Baycom 1.60) taper :Connect FLXNET

- Vous devez être connecté sur votre node PC/Flexnet 3.3e et avoir un prompt =>

- Taper MY indicatif 0 8 pour définir l’indicatif et les SSID de votre node ex : MY F1EFQ 0 8

- Valider avec ENTREE après chaque commande

- Taper M indicatif_du_bbs_local ex : M F6RAC-1

Votre Node fonctionne dès à présent !

Il vous reste à parcourir la documentation SysOp PC/Flexnet 3.3G (liste et description des commandes) fournie en annexe.

En deux mots :

Etablissez des links avec la commande L

Verifiez la configuration avec la commande P (information sur les Ports)

Regardez l’efficacité du trafic voie par voie avec la commande ST (statistiques)

Regardez la liste des stations entendues par le node avec la commande MH

...

Ajoutez un Serveur de Converse, reliez le node à un BBS, par liaison réseau local Ethernet NE2000, avec un câble parallèle, la voie est ouverte !

Par Olivier SANTIANO F1EFQ        Juin. 99

ANNEXE 1 :  Liste des applications PC/Flexnet

Applications PC/Flexnet (liste non exhaustive) :

| Nom du Fichier | Signification | Remarque |
| --- | --- | --- |
| BCT.EXE | Terminal Baycom 1.60 adapté à PC/Flexnet | Ne tourne QU’AVEC PC/Flexnet ! |
| TNC.EXE | Utilitaire MS-DOS |  |
| ETHEREMU.EXE | Emulateur de driver de Paquet Ethernet pour le TCPIP | ! ! ! Utilisateurs avertis uniquement ... |
| CONVERS.EXE | Serveur de convers. Pour PC/Flexnet | Voir le chapitre à ce sujet |
| TFEMU.EXE | Emulateur WA8DED Hostmode (DRSI) | Utilisez cette application pour utiliser PC/Flexnet à la place de TFPCX pour utiliser les logiciels utilisant ce driver. |
| DOSFLEX.EXE | Interface type MS-DOS simplifiée | Pour la maintenance à distance des fichiers du node |
| SERV.EXE | Interface de service en anglais | Pour la maintenance du node |
| SHOW.EXE | Visualisation du trafic node sous MS-DOS | Commande aussi disponible à partir du node |
| CALIB.EXE | Programme pour régler, voie par voie, modem et TX. | Commande aussi disponible à partir du node |
| FSET.EXE | Pour ajuster certains paramètres physiques de voie | Commande aussi disponible à partir du node |
| STAT.EXE | Affiche sous MS-DOS les statistiques par voie | Commande aussi disponible à partir du node |

Les drivers PC/Flexnet peuvent encore être utilisés: soit comme couche physique pour gerer des modems non supportés par (X)NET, le node multiplateformes compatible TCP/IP, NetRom et Flexnet, soit encore avec le Packet Engine du logiciel AGW sous Windows 95, gérant (entre autres) le TCP/IP. Evidement PC/Flexnet existe aussi en version compatible Windows 95 avec le support de TCP/IP, mais fait l'objet d'une autre documentation.

ANNEXE 2 :  Liste des commandes SysOp PC/Flexnet

Extrait de la documentation SYSOP de PC/Flexnet 3.3                          Texte original en allemand écrit par DF2VO@DB0HOM

Ceci n’est pas un documentation complète, mais seulement un résumé des commandes utiles à l’installation aux SYSOP de digis. Le texte suivant contient un liste de toutes les commandes et paramètres, mais aucune description du concept FlexNet, des algorithmes de routage ou de ses subtilités. Ainsi referez-vous à la documentation Sysop originale de Gunter JOST, DK7WJ ! Sans celle-ci vous ne pourrez pas exploiter toutes les possibilités de PC/Flexnet.

Symboles et abréviations utilisées (tout ce qui est entre crochets [] est optionnel ) :

- <call> est un indicatif

- <ssid> est le SSID (compris entre 0 et 15)

- <port> est le numéro du port (le numéro de la carte sur un RMNC)

- <n>    est le canal logique en mode converse

- " "    les double quotes contiennent le/les caractères à taper

- "|"    le symbole "|" signifie "ou" (un paramètre ou l'autre peut-être utilise)

| Commandes Utilisateur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Appel de la rubrique Actualités (Texte défini par le SysOp) |  |  |
| B | Appel du texte de la Balise |  |  |
| C | Démarrage du mode Converse intégré à PC/Flexnet |  |  |
| /w | Affichage des utilisateurs en mode converse et sur le digi |  |  |
| /w <n> | Affichage des utilisateurs en converse sur le canal n |  |  |
| /c | Affichage du canal actuel sur le digi |  |  |
| /c <n> | Changement vers le canal n |  |  |
| /s <call> Texte | Envoie Texte vers un utilisateur précis |  |  |
| /t | Fin du mode Talk |  |  |
| /t <call> | Démarrage du mode Talk avec un utilisateur précis (call) |  |  |
| /q | Terminer le mode converse (quitte et retourne au node) |  |  |
| C <call> [digi¦port] | Connecter une station call, via port et/ou route |  |  |
|  | (La route n’est pas obligatoire, le port non plus, tout est automatique si tout va bien) |  |  |
| D [*] [call] | Table des destination, chemin vers <call> |  |  |
| D <digi> "*" | Affichage des temps et de la route connue par le réseau |  |  |
| D <digi> ">" | Affiche la destination pour digi avec temps entre les nodes |  |  |
| F <call> | Recherche de <call> sur le node et adjacents (liste S.FPR crée par le SysOp) |  |  |
| H | Affichage du texte d'aide à l’utilisateur (Fichier H.FPR crée par le SysOp) |  |  |
| I | Affichage du texte d'informations (Fichier I.FPR crée par le SysOp) |  |  |
| L [*] | Affichage des informations sur les links (avec régularité des temps) |  |  |
| L "**" | Affichage des derniers temps sur les links |  |  |
| LO | Affichage du texte LOcal (C-Text Local) |  |  |
| M [?] | Connexion a la BBS configurée par le SYSOP |  |  |
| MH [call] [port ¦ nombre] | Affichage des derniers indicatifs entendus, avec indication de la voie |  |  |
| MY | Affichage du MYCALL ainsi que SSID connectables |  |  |
| P [*] [port] | Affichage des paramètres des couches 1 / 2 (TXD, Voie, vitesse, ...) |  |  |
| Q | Quitter, couper la liaison |  |  |
| S | Affichage des chemins de recherche pour la commande F (Fichier S.FPR) |  |  |
| ST | Affichage des paramètres internes |  |  |
| T <call> [texte] | Mode Talk, envoie texte à <call> |  |  |
| U [*] [ port ¦ "=" ] | Affichage des utilisateurs , également sélectif |  |  |
| "=" | Affiche les utilisateurs dans l'Infobox |  |  |
| Commandes SYSOP |  |  |  |
| CAL <port> <min¦0> |  |  | Met <port> en calibration pendant <min> minutes. 0 arrête la calibration |
| K <numéro du QSO> |  |  | Enlève un QSO de la liste des utilisateurs (déconnecte) |
| L <port ¦ link> <call> [#¦$¦-¦@¦>¦!¦)] |  |  | Crée un link vers <call> sur le canal <port> plusieurs options disponibles |
| L - <call> |  |  | Efface le link vers <call> |
| M <call> |  |  | <call> est l'indicatif de la BBS |
| MY <call> [ssid1 ssid2] |  |  | Entrer <call> comme l'indicatif du digi avec pour SSID de <ssid1> à <ssid2> |
| MO <port> <mode> |  |  | Règle le canal <port> sur <mode> |
| P I <min ¦ 0> |  |  | Règle le Timeout de l'Infobox |
| P S <ssid> <port ¦ 16> |  |  | Met le SSID <ssid> sur le canal <port> |
| P T <txdelay> <port> |  |  | Réglage de TXDELAY sur le canal <port> |
| WRITE < A ¦ B ¦ C ¦ H ¦ I ¦ L ¦ S > |  |  | Ecriture de fichier texte (fin avec /ex ou CTRL-Z) |
| A |  |  | Ecriture du texte pour les Actualités |
| B |  |  | Ecriture du texte pour la Balise |
| C |  |  | Ecriture du texte pour le C-text |
| H |  |  | Ecriture du texte d'aide |
| I |  |  | Ecriture du texte pour les Informations |
| L |  |  | Ecriture du texte Local (C-text Local) |
| S |  |  | Ecriture du texte pour les chemins de recherche |

Configuration et paramètres

Paramètrage

Apres l'installation, il faut régler les paramètres suivants:

- Indicatif du digi ainsi que des SSID avec MYcall.

- Indicatif de la BBS locale avec M .

- Paramètres des différents canaux avec MODE et PARAM (TXDelay, SSID, et Infobox Timeout).

- Configuration des Link avec LINK.

- Ecriture des textes avec WRITE .

Pour régler les parametres de chaque canal, utiliser MODE et P(aram) expliqués ci-dessus.

La commande MODE

Avec la commande MODE, on regle la vitesse de transmission ainsi que les options de chaque canal. Les vitesses de transmission sont de multiples de 300 bits/s; les deux zéros peuvent être omis.

Les différentes options signifient:

'a' - Auto-Link (uniquement sur support Ethernet ou Parallèle !)

'c' - CRC sur liaison KISS/ Software-DCD (par ex. pour Modem 1200-Bit/s)

'd' - Voie duplex

'm' - Mode DAMA

'r' - horloge matérielle externe pour la réception (ex: Modem G3RUH)

's' - Canaux synchronises (pour 2 voies sur la même Fréquence)

't' - horloge matérielle externe pour l’émission (ex: Modem G3RUH)

'u' - Entrée utilisateur (affichage texte LOcal, mesure du TXD, DAMA-Maitre)

'y' - Auto-Sysop (toujours en mode SYSOP, sans demande du code)

'z' - Codage NRZ (par ex pour Modem DF9IC)

'-' - Désactive la voie

Exemples :

- mode 2 1200cmu : Entrée utilisateur 1200-Bds avec BayCom et mode DAMA sur la voie 2

- mode 3 9600dtrz : liaison 9600-Bit/s-duplex avec modem DF9IC-FSK-Modem sur la voie 3

- mode 4 -   : désactive la voie 4

- mode 4 1200x : Désactive l’émission sur la voie 4 (mais pas la réception)

La commande PARAM

- Réglage du TXDelay sur la voie <port>:

Syntaxe: P T <txdelay> <port>

Valeurs: 1...255 [pas de 10-msec]

- Réglage du SSID sur la voie <port>:

Syntaxe: P S <ssid> <port|16>

Valeurs: dans la plage des SSID configures dans MYCALL

On efface un SSID en le validant sur la voie 16 (inexistante) avec:

P S <ssid> 16

- Réglage de l'Infobox-Timeout:

Syntaxe: P I <min|0>

Valeurs: 60...255 [min]

L'Infobox-Timeout est donne en  minutes, avec une valeur de 0, il est désactivé

La validation des Links

Le réglage des links se fait avec la commande Link, on peut aussi spécifier un SSID. Les différentes options sont les suivantes:

Link sans test de liaison:

- ‘$’	Pas de test de liaison

- ‘#’	Pas de test de liaison, liaison invisible pour les utilisateurs (par exemple pour relier le terminal)

Link avec test de liaison:

- ‘ ‘	Sans option: liaison normale avec échange des informations de routage (par défaut)

- ‘-‘	La liaison est locale, c.à.d pas diffusée sur le réseau, mais les informations de routage lui sont transmises (par exemple pour des liaisons en test)

- ‘>’	La liaison et ses sous-reseaux ne sont pas diffuses (par exemple pour un réseau 'local')

- ‘!’	La liaison est diffusée mais pas ses sous-reseaux

- ‘@’	Uniquement test pour la mesure des temps avec les voisins sans utilisation du protocole de routage Flexnet (par exemple avec digis TheNet)

- ‘)’ - Le voisin est un sous-réseau, la liaison n'est pas visible pour les utilisateurs (mélange de '>' et '#')

Exemples:

- link 2 db0dig      : valide la liaison avec DB0DIG sur la voie 2

- link 6 df2vo-7 #   : valide une liaison pour tests invisible avec DF2VO-7 sur la voie 6

- link 15 db0hom-9 ) : valide une liaison vers le SSID pour S&F

- link db0dig db0psc : valide la liaison vers DB0PSC via la liaison avec DB0DIG

Saisie des textes A, B, C, H, I, L et S

Ces fichiers texte sont écrits sur le disque dur dans le répertoire Flexnet ou dans celui configuré sous le nom '<lettre>.FPR'. Ils peuvent être saisis apres connexion sur le digi en mode SYSOP avec la commande 'w <lettre>' ou directement depuis la console avec un éditeur de textes.

a) les fichiers A.FPR, C.FPR, H.FPR, I.FPR, L.FPR

Ces fichiers peuvent contenir un texte quelconque, il n'y a aucune exigence quant a leur construction. Cependant, il devrait y avoir un retour chariot en début de fichier afin que le texte s'affiche toujours en début de ligne .

b) Le fichier de Balise B.FPR

Pour le fichier de Balise, il est nécessaire d'utiliser certaines procédures pour la construction du fichier. On peut configurer des balises quelconques sur chaque liaison. Chaque entrée a la structure suivante:

<min> <port> <tocall [via <call> [<call>...]]> : <text> #

"#"         sépare les différentes balises,

<min>    est le temps entre chaque balise (compris entre 1 et 255 [min],

0 signifie l'absence de balise),

<port>   est la voie sur laquelle la balise est envoyée,

<tocall> est l'indicatif destinataire de la balise, on peut utiliser des texte quelconques, par exemple "BALISE", "RMNC","FLXNET","TEST" ou autres, avec via on peut spécifier jusqu’à 8 digi par lesquels la balise transite.

Exemple :

#10 0 FLEX:Digi Homburg - JN39PJ - Homburg - R 61

#30 1 FLEX DB0DIG DB0HOM:Interlink DB0HOM-DB0DIG QRV

#5 0 FLXNET:Test balise.... DB0xxx

Le fichier contient 3 balises qui sont séparées par '#'

(balise1...#...balise 2...#...balise 3).

- Entre les différentes entrées, on peut mettre des retour-chariot afin de rendre plus lisible le fichier.

- Il est conseillé de mettre '#' en début de ligne comme dans l'exemple pour que toutes les balises finissent avec un retour-chariot.

- Les majuscules n'ont pas d'importance dans les indicatifs.

- L’émetteur de la balise est toujours celui configure dans MYCALL.

- Si aucune balise n'est configuree, le digi envoie toutes les 3 minutes une balise par défaut sur la voie utilisateur (SSID 0).

c) Le fichier de recherche S.FPR

Dans le fichier de recherche, il est également nécessaire d'utiliser certaines procédures pour la construction du texte. On peut configurer beaucoup de chemins de recherche mais le nombre de digi est limite a 7.

La structure du fichier est:

<call1>

<call1> [<call2> [<call3> [<call4> [<call5>]]]]

Exemple d'un fichier de recherche: chemins pour la commande FIND

DB0HOM

DB0HOM-2

DB0DIG via DB0HOM

DB0ZDF via DB0ODW

Sur la première ligne est entrée le recherche sur le digi lui-même (voie utilisateur avec SSID 0). La deuxième ligne spécifie la recherche sur la voie de SSID -2 (par ex pour une deuxième voie utilisateur). La troisième ligne montre comment configurer le chemin de recherche avec le digi voisin DB0DIG. Il en est de même pour un voisin indirect, DB0ZDF qui est joignable par DB0HOM grâce à l'autorouteur de Flexnet.

- Si la recherche doit s'effectuer sur des voies avec SSID, ils doivent également être saisis

(comme 'DB0HOM-2' ou '-2' dans les exemples)

- Au lieu de saisir le MYCALL, on peut aussi saisir '-'

Exemple d'un fichier de recherche: chemins pour la commande FIND

-

-2

DB0DIG -

DB0ZDF -

La liste MH est mise a jour automatiquement par le digi toutes les 10 minutes dans le fichier MH.FPR. Si ce fichier n'existe pas, le digi le crée lui mémé, le SYSOP n'a donc pas besoin de s'en occuper.

Bibliographie

- Documentation SysOp RMNC/FlexNet V3.3 de G. Jost, DK7WJ

- Documentation de PC/FlexNet V3.3e (FLEXNET.DOC et FLEXDIGI.DOC) de G. Jost

- Documentation de FlexNet-TNC 'FTNC' V0.6I de F. Baumgarten, DC6IQ

- Documentation utilisateur de PC/FlexNet V3.3e

- Les différentes documentations des drivers réalisées par HB9JNX et DL8MAS

- F5PJE et tous ceux qui ont contribués aux traductions des diverses documentations sans lesquelles cette documentation de synthèse et de mise en route n'aurait pu exister.